| Lp | Rodzaj robót | jm | ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (ilośc wg pomiarów) | m | 381 |  |  |
| 2 | Mechaniczne karczowanie krzaków | m2 | 1524 |  |  |
| 3 | Wycinanie drzew z karczowaniem pni | szt | 8 |  |  |
| 4 | Roboty ziemne wykonywane ręcznie przy podczyszczaniu i uzupełnianiu rowów, z przerzutem ziemi na wyrównanie poboczy | m3 | 129 |  |  |
| 5 | Roboty ziemne przy podczyszczaniu i uzupełnieniu rowów i poboczy, wykonywane mechanicznie z transportem urobku do 1 km Grunt kat IV. Wzmocnienie poboczy szlaką grub. warstwy 10 cm | m3 | 228.20 |  |  |
| 6 | Wyplantowanie i obrobienie na czysto powierzchni skarp, dna rowów z uzupełnieniem i wyplantowaniem poboczy | m2 | 2590 |  |  |
| Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 7 | Mechaniczne zagęszczenie, pogrubienie szlaką grub. warstwy 10 cm i wyprofilowanie istniejącego podłoża szlakowego z przygotowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1905 |  |  |
| 8 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 12 cm z zagęszczeniem i wyprofilowaniem | m2 | 1905 |  |  |
| 9 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z zaklinowaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Grub. Warstwy 10 cm | m2 | 1905 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-bitum. Standard II z zagęszczeniem i wyprofilowaniem | m2 | 1905 |  |  |
| 11 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 3 cm z mieszanki mineralno-bitum. Standard II z zagęszczeniem i wyprofilowaniem | m2 | 1905 |  |  |
| Przepusty i zjazdy |  |  |  |  |  |
| 12 | Wykonanie przepustów rurowych Ø 60 pod drogą i zjazdami na drogi boczne , z ułożeniem rur na ławie żwirowej i ze ściankami czołowymi | m | 32 |  |  |
| 13 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów Ø50 pod drogą i na zjazdach | szt | 4 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej Mirów Stary-Osiny