| Lp | Rodzaj robót | jm | ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (ilośc wg pomiarów) | km | 0.316 |  |  |
| 2 | Mechaniczne karczowanie krzaków z oczyszczeniem pasa drogowego | m2 | 360 |  |  |
| 3 | Karczowaniem pni po wcześniejszych wyciętych drzewach z uporządkowaniem pasa drogowego | szt | 34 |  |  |
| 4 | Roboty ziemne poprzeczne wykonywane spycharkami z przemieszczeniem ziemi na odległość do 10m i wbudowaniem w nasyp z jednoczesnym utworzeniem koryta | m3 | 94 |  |  |
| 5 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem do 1km i wbudowaniem w nasyp | m3 | 98 |  |  |
| 6 | Wyplantowanie i obrobienie na czysto powierzchni skarp i poboczy | m2 | 792 |  |  |
| Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyprofilowanie, zagęszczenie podłoża i przygotowanie pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 1264 |  |  |
| 8 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w przygotowanym korycie, grubość warstwy 20cm | m2 | 564 |  |  |
| 9 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 12 cm po zagęszczeniu i wyprofilowaniu | m2 | 1264 |  |  |
| 10 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z zaklinowaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Grub. Warstwy 10 cm | m2 | 1264 |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 11 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-bitum. Standard II z zagęszczeniem i wyprofilowaniem | m2 | 1264 |  |  |
| 12 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 3 cm z mieszanki mineralno-bitum. Standard II z zagęszczeniem i wyprofilowaniem | m2 | 1264 |  |  |
| Przepusty i zjazdy |  |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie przepustów rurowych Ø 50 na ławie żwirowej i ze ściankami czołowymi | m | 7 |  |  |
| Oznakowanie |  |  |  |  |  |
| 14 | Oznakowanie miejsc niebezpiecznych drogowymi znakami ostrzegawczymi: A-7 szt.1 oraz A-3 szt.2 | szt | 3 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Przedmiar robót

Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Zbijów Mały